ТЗ для разработки новой конфигурации Микромаркета

| Задача | Описание | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Креативная концепция | 3 конфигурации в 2х размерах в 3-ех цветах |  |
| Промежуточные проверки | Предоставление макета для ознакомления с визуализацией | *обсуждение материала, размеров и тех.деталей |
| Внесение правок | Доработка конструктива |  |
| Согласование с маркетингом и руководством | *возможны доработки |  |
| Детализация |  |  |
| Виды работ | Описание | Комментарий |
| Создание нового конструктива | Модульная конструкция: шкаф + холодильник в единообразном стиле | Требуется создать общий дизайн-код для ХО и стеллажа, образующий визуальное единообразие объекта |
|  | Сборка | Сборка подразумевает только установку ХО и стеллажа на объект без дополнительных монтажных работ |
|  | Монолитность объекта | требуется разработать решения, позволяющие устанавливать модули (ХО, стеллаж) с плотным прилеганием друг к другу, подстраиваться под неровности пола и не образовывать щели между модулями |
|  | Ящик выдвижной с замком (cверху) | Хранение доп запасов продукции, макс нагрузка – 20 кг |
|  | Борты для полок | Необходим борт для каждой полки, ограничивающий скатывание продукции, и также необходимый для размещения на нем ценииков. Борт расположен перпендикулярно относительно пола (в текущем макете он расположен перпендикулярно полке) |
|  | Цветовая гамма | Черный, Белый, Серый (возможны розовые акценты) 3 конфигурации в 2х размерах в 3-ех цветах |
|  | Размеры Стеллажа (сушка) | 1. базовый вариант - 789*723*2126 + подпятники мм (Ш*Г*В), рис.1 и 2 2. узкий вариант - 400*723* 2126 мм (Ш*Г*В) |
|  | Подпятники под модули | Подпятники для безопасного передвижения без повреждения напольного покрытия |
|  | Фрезеровка под провода | Отверстие D 60 мм с заглушкой под цвет ламинации на задней стенке в левом нижнем углу |
|  | Подсветка для стеллажа (касса+сухач) | Подсветка профильная врезная (профиль + светорассеиватель) каждого видимого горизонта, свет белый теплый, 12В. на полках, 3000К |
| Организация пространства | Разделители на полках (Сушка) | - Разделители внутри конструктива (производство), см. рис. 3, съемные, устанавливаются в рейки смонтированные(вырезанные) к бортам полки, частота реек – каждые 20 мм - во всю глубину стеллажа - 5 разделителей на каждой полке (кроме прикассовой зоны) - 5 запасных разделителей |
|  | Стойка для мелкоштучки возле кассы | - 2 уровня, разборная конструкция (крепится дополнительно к конструктиву) - ширина 500 мм +разделители, борты под ценники -стойка исключается из стеллажа 400 мм |
|  | Крючки возле кассы | Штанга Г-образная (3 крючка) - исключается из стеллажа 400 мм |
|  | Место под приборы | Продумать расположение ящика/пространства для приборов либо за счет организации доп пространства, либо за счет замещения товаров (рис.4) |
|  | Место под сопутствующее оборудование | Продумать пространство за киоском самообслуживания, где будет размещены роутер, базовая станция, где соблюдены следующие требования: 1) скрыть оборудование физически и визуально от покупателя 2) иметь удобный доступ для сотрудников при необходимости |
| Брендирование | Логотип Самокат | - Расположение логотипа на ящике хранения запасом, сверху стеллажа - Буквы «Самокат» с подсветкой (пример Self) - форма логотипа пока на согласовании с маркетингом компании |
|  | Наклейка на ХО, сверху (*пример ниже) | наклейка должна поддерживать единообразие и визуальную монолитность со стеллажом за счет высоты (соответствие с высотой крышки-логотипа) и единого стиля/дизайн-кода Внутренние размеры: Ширина 57 см |
| Размеры имеющегося оборудования для подготовки концепции | киоск самообслуживания | макс 607х280х250 мм (ВхШхГ, мм), Вес : 14 кг |
|  | ПинПад | 12 (Ш)*35(В) см, устанавливается справа от КСО, вплотную к киоску |
|  | Роутер (интернет) | Устанавливается за кассой, 19 см (Ш) |
|  | Точка доступа (эл.ценники) | Устанавливается за кассой, 19 см (Ш) |
|  | Холодильник | 660*684*2126 мм (Ш*Г*В) |

Референс по конструктиву

Сколько товаров в снековой зоне (c учетом нового конструктива)

3 SKU

10 SKU

12 (2 полки)-15 (если 3 полки SKU

10 SKU

7 SKU

10 SKU

47 SKU (базовая планограмма на стеллаж МС мебель, 4 полки снизу)
+ стелаж в зоне кассы, 2-3 полки = доп. 12-18 SKU (мелкоштучка)
+ крючки, 3 шт = доп. 3 SKU

280

2126

723

789 и 400

Рис.1

Рис.3

Рис.4

Рис.2